PLC - Ricette

Composto da due SFC. Uno principale per l’operazione di miscela e uno per la gestione delle anomalie.

- SFC Principale

F0: Fase iniziale con transizione 1

F1: Svuota il serbatoio A agendo con una azione normale fin tanto che il peso non sia pari a 10kg

F2: Svuota il serbatoio B per 16kg. Dato che la variabile peso è una sola per il serbatoio D, non possiamo fare un controllo sul peso dei singoli serbatoi, ma solo un controllo cumulativo sul quantitativo che arriva in D

F3: Svuota il serbatoio C per 24kg

*Peso è dato da una conversione tra una stringa di bit (6 bit) in un intero. La conversione è fatta nella sezione delle variabili Input-Output da base 2 a base 10 con BOOL_TO_INT. Ogni volta che aggiorno la stringa di bit aggiorno la variabile peso (a run time)

IO_PLC.PESO:=BOOL_TO_INT(PESO_0)+BOOL_TO_INT(PESO_1)*2+BOOL_TO_INT(PESO_2)*4+BOOL_TO_INT(PESO_3)*8+BOOL_TO_INT(PESO_4)*16+BOOL_TO_INT(PESO_5)*32;

F4: Raggiunto il peso complessivo di 50kg, attiviamo la valvola del serbatoio D svuotandolo (finchè lui non sarà vuoto e contestualmente M non sarà vuoto)

F5: Ora che D è vuoto, facciamo scorrere il nastro finchè non rileviamo una caduta di una mattonella in M

F6: Dato che devono cadere due mattonelle, facciamo una fase F6 dove muovo il nastro e la supero se NON sta cadendo una mattonella. Questo serve per assicurarmi che ne cadano due a questo giro. Passo alla successiva dove, muovo il nastro e la supero solo se cade la seconda mattonella

F7: come F5

F8: come F6. Stavolta il not mattonella serve per assicurarsi che al giro successivo ne cadano due

*Se non facevamo così, visto che il NOT mattonella serve per risettare la variabile a false,

ciò che succedeva è che al ciclo successivo ne dava solo una e non due. In alternativa si poteva fare anche un FOR, però per due sole iterazioni è eccessivo

F9: Attivo Riscaldamento e Miscela per 16 secondi

F10: Svuoto il serbatoio M

F11: Fase di terminazione. Riprendo da F0

- SFC Anomalia

F30: Fase iniziale. Diventa subito superabile se si attiva F0 nell’SFC principale

F31: Ho una scelta tra “Sono passati 80 secondi, ma la valvola D è aperta, quindi va bene, il serbatoio si sta svuotando” e “Sono passati più di 80 secondi e il serbatoio non è vuoto, cioè non ho raggiunto 50kg, ho una anomalia”

F32: Vado dritto in F41 e non ho anomalia

F33: Ho anomalia, setto l’allarme

F34-36-38: Riempio tutti e 3 i serbatoi al massimo e resetto l’allarme solo se tutti e tre i serbatoi sono pieni (ecco perché parallelismo)

F40: Resettato l’allarme, l’emergenza è rientrata

F41: Fase terminale, riprendo F30